STRONA TYTUŁOWA

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

| INWESTOR |  | Parafia rzymskokatolicka Pw. Narodzenia NMP Wietlin 37-543 Laszki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  | Renowacja elewacji kościoła p.w. Narodzenia NMP w Wysocku |  |  |  |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | Wysocko, dz. nr ewid. 402 Kategoria obiektu budowlanego: X |  |  |  |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE |  | Identyfikator działki: 180405_2.0012.402 |  |  |  |
| ZESPÓŁ AUTORSKI | - IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER - UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | - ZAKRES OPRAC. | - DATA OPRAC. | - PODPIS |
| Projektant | mgr inż. arch. Anna Szyk | ARCHITEKTEKTURA nr uprawnień: 4/PKOKK/2016 | Architektura | Grudzień 2023 |  |
| Sprawdzający | mgr inż. arch. Agata Tyszczak | ARCHITEKTEKTURA nr uprawnień: Rz/A-06/10 | Architektura | Wrzesień 2023 |  |

SPIS TREŚCI

Projekt architektoniczno-budowlany – strona tytułowa	1

Spis treści	2

Spis rysunków	4

Oświadczenie projektantów/sprawdzających	5

Uprawienia budowlane oraz zaświadczenie przynależności do izby 
projektantów / sprawdzających 	5a-w

Opis do projektu	6

Dane ogólne	7

- Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego	8

- Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego	9

- Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego	10

- Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego	11

- Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu	13

- Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych	14

- Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych	15

- Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne	15

- Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi 
i obiekty sąsiednie	15

- Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji 
wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło	18

- Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, 
które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej	23

- Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem	24

- Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	34

- Warunki wykonywania robót budowlano-montażowych	40

- Końcowe uwagi ogólne	41

Rysunki	42

SPIS RYSUNKÓW:

1. Elewacja północno-wschodnia – skala 1:100

2. Elewacja południowo-zachodnia – skala 1:100

3. Elewacja północno-zachodnia – skala 1:100

4. Elewacja południowo-wschodnia – skala 1:100

5. Dzwonnica - Elewacja północno-zachodnia, północno-wschodnia – skala 1:100

6. Dzwonnica – Elewacja południowo-zachodnia, południowo-wschodnia – skala 1:100

# O Ś W I A D C Z E N I E

p r o j e k t a n t ó w / s p r a w d z a j ą c y c h

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późniejszymi zmianami)

oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany:

Renowacja elewacji kościoła p.w. Narodzenia NMP w Wysocku 
(nazwa projektu budowlanego)

Działka nr ewid. 402, m. Wysocko 
(adres zamierzenia budowlanego)

Dz. nr ewid. 402
Obręb: Wysock 00012
Jedn. ewid.: Wysock [180405_2]

(dane ewidencyjne działek)

Grudzień 2023

(data sporządzenia projektu)

Gmina Laszki, 37-543 Wysocko, Parafia rzymskokatolicka

(inwestor – imię i nazwisko* nazwa*)

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne

| STANOWISKO I BRANŻA | NAZWISKO I IMIĘ | NR UPRAWNIEŃ I NR CZŁONKOWSKI IZBY | PODPIS I PIECZĘĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT GŁÓWNY |  |  |  |
| Projektant ARCHITEKTURA | mgr inż. arch. Anna SZYK | 4/PKOKK/2016 PK-0396 |  |
| PROJEKTANCI BIORĄCY UDZIAŁ W OPRACOWANIU |  |  |  |
| Sprawdzający ARCHITEKTURA | mgr inż. arch. Agata TYSZCZAK | Rz/A-06/10 PK-0288 |  |

OPIS DO PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

## DANE OGÓLNE

### Temat

Renowacja elewacji kościoła p.w. Narodzenia NMP w Wysocku  na działce nr ewid. 402.

### Inwestor

Gmina Laszki

37-543 Wysocko

Parafia rzymskokatolicka

Zarządca obiektu:

Ks. Henryk Iwanicki

37-543 Wietlin

Wietlin 32.

### Jednostka projektowa

„PRO-ART” – Pracownia Projektowo - Inwestycyjna

ul. Sikorskiego 6/4, 37-500 Jarosław

tel. +48 791 991 807

e-mail: pracownia.proart@gmail.com

### Podstawa opracowania i wykorzystane materiały

- Opis techniczny został sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju        z dnia 11 września 2020r. (Dz. U. 2022 poz. 1679) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15.04.2022r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 2022, poz. 1225).

- Wizja lokalna i pomiary w terenie,

- Wytyczne i konsultacje z Inwestorem,

- Program prac remontowo-konserwatorskich renowacji elewacji,

- Decyzja w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków – numer rejestru A-395,

- Dokumentacja fotograficzna.

## CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Celem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany renowacji elewacji kościoła p.w. Narodzenia NMP w Wysocku. Budynek cerkwi jest podpiwniczony, jednokondygnacyjny, przykryty dachem wielospadowym. Dzwonnica przynależąca do zespołu cerkiewnego jest niepodpiwniczona, dwukondygnacyjny, przykryty dachem namiotowym. Zamysłem renowacji zespołu cerkiewnego jest remont elewacji kościoła oraz dzwonnicy. Zakres prac remontowych nie ingeruje w konstrukcję w związku z czym autoryzacja projektu przez konstruktora nie jest wymagana.

Niniejsza dokumentacja służy do uzyskania opinii i uzgodnień oraz uzyskania pozwolenia na budowę.

- RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Remontowany obiekt to: cerkiew i dzwonnica, Cerkiew jest podpiwniczona, jednokondygnacyjna, przykryta dachem wielospadowym, dzwonnica jest niepodpiwniczona, dwukondygnacyjny, przykryty dachem namiotowym. Zespół cerkiewny zlokalizowany na działce nr ewid. 402 w m. Wysocko, obręb Wysock, jednostka ewidencyjna Wysock 180405_2.

Przedmiotowa działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zespół cerkiewny jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem rejestru A-395.

Teren inwestycji posiada dostęp do działki drogowej dz. nr ewid. 401  poprzez działkę drogową teren inwestycji posiada dostęp do drogi gminnej nr ewid. 366.

Kategoria obiektu: X

- ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Istniejący zespół cerkiewny nie zmieni swojej funkcji podczas renowacji elewacji.

- Program prac remontowo-konserwatorskich renowacji elewacji:

Należy :

- wykonać dokumentację fotograficzną każdej elewacji przed przystąpieniem do prac oraz na każdym etapie realizacji remontu oraz po jego zakończeniu,

- zabezpieczyć stolarki drzwiowej i okiennej grubą folią,

- skuć tynki w strefie cokołowej do wysokości 3 metrów od poziomu terenu, tynki zawilgocone z wysoleniami (współczesne cementowo – wapienne),

- wykuć spoiny między cegłami na głębokości 2 cm,

- oczyścić ściany szczotkami oraz mechanicznie,

- zeskrobać farby elewacyjne oraz po dokładnych oględzinach skuć odparzone tynki gładkie, zeskrobać farby i skuć zniszczone tynki z profili ciągnionych i gzymsów,

- umyć ściany pod ciśnieniem oraz wykonać neutralizację soli,

- powlec ściany środkiem BFA REMMERS – który służy do dezynfekcji ścian,

- neutralizację soli przeprowadzić za pomocą preparatu przeciwsolnego SULFATEX FLUSSIG 2-krotnie ręcznie powlekać podłoże

- Dolne partie cokołu z cegły powlec 2x środkiem Kiesol (Remmers)

- wykonać tynk renowacyjny w systemie WTA w dolnej partii cokołu:

- Obrzutka stanowiąca warstwę szczepną Vorspritz WTA

- Tynk renowacyjny podkładowy gromadzący sole Porengrundputz WTA

- Tynk renowacyjny odporny na działanie mrozu i soli Sanierputz WTA

- uzupełnić tynki profili ciągnionych oraz ścian zaprawami renowacyjnymi mineralnymi firmy Caparol Fassadenspachtel P (lub innej firmy o podobnych parametrach),

- zagruntować ściany środkiem wzmacniającym powierzchnię gzymsów, profili i ścian SYLITOL KONZENTRAT  CAPAROL,

- nałożyć zaprawy mineralnej niwelującej rysy i pęknięcia ścian z wtopieniem siatki

- wykonać warstwy tynku dwukrotnie zaprawą Caparol Fassadenspachtel P                 z zatarciem pacą filcową,

- przygotować i zagruntować powierzchnie gzymsów, profili ciągnionych oraz ścian SYLITOL KONZENTRAT  CAPAROL,

- Malować dwukrotnie elementy ozdobne i ściany według kolorystyki uzgodnionej komisyjnie farbami krzemianowymi o wysokiej dyfuzyjności, farba dyspersyjno – sylikatowa  SYLITOL NQG CAPAROL,

- uzupełnić obróbki blacharskie.

- Konserwacja elementów drewnianych elewacji:

- Czyszczenie ścierne drewnianej powierzchni obudowy wież

- Wymiana zniszczonych elementów stolarki przez wycięcie i wklejenie profilowanych listew

- Wymiana okien izolacyjnych (Dzwonnica)

- Wymiana okien z żaluzjami – 2 kopuły – 8 szt.

- Wymiana okien łukowych na środku kopuły 4 szt.

- Scalenie kolorystyczne drewnianych powierzchni ścian

- Malowanie powierzchni ścian drewnianych 2x środkiem wodorozcieńczalnym

- Powlekanie powierzchni drewnianych impregnatem przeciwpożarowym „Uniepal FR”

- UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Układ przestrzenny:

Obiekt budowlany będący przedmiotem zamierzenia budowlanego to zespół cerkiewny składający się z cerkwi i dzwonnicy. Cerkiew to podpiwniczony, jednokondygnacyjny budynek z dachem wielospadowym.

Dzwonnica przynależąca do zespołu cerkiewnego jest niepodpiwniczona, dwukondygnacyjny, przykryty dachem namiotowym.

Forma architektoniczna i wygląd zewnętrzny:

Cerkiew została wybudowana w 1889 roku. Murowana z cegły na planie krzyża greckiego z 4 prostokątnymi kaplicami usytuowanymi symetrycznie w miejscu przecięcia się ramion krzyża, bryła zwieńczona trzema stożkowymi hełmami z latarniami osadzonymi na 8-bocznych drewnianych bębnach przeprutych oknami. Prezbiterium zamknięte, półkoliście, zakończenie ramion nawy poprzecznej w formie trójkątnych szczytów zwieńczonych kamiennymi krzyżami w kształcie liścia koniozyny. Fronton kościoła w formie szczytu 
z centralnie usytuowaną półkolistą pilastrową arkadą z oknem zamkniętym łukiem. Portal wejściowy neoromański arkadowy ujęty w kolumienkowe glify, umieszczony w wysuniętej kruchcie. Drzwi wejściowe drewniane, płycinowe, ozdobne.

Budynek zaprojektowany w planie o kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach zewnętrznych: 28,36 m x 15,40 m.

Dzwonnica jest murowana z cegły na rzucie kwadratu, dwukondygnacyjna, kryta dachem namiotowym zwieńczonym kopułą-kulą i krzyżem. Kondygnacje oddzielone gzymsem, wyższa kondygnacja ponad gzymsem przechodzi w rzut 8-boczny. Na każdej ze ścian dolnej kondygnacji centralnie usytuowane półkoliste arkady, z których trzy te blendy, 
w czwartej mieści się otwór wejściowy. Naroża ujęte w gładkie pilastry. W dzwonnicy zawieszone są 3 dzwony z I poł. XIX w.

Materiały wykończeniowe i kolorystyka:

Bryła budynków wykończona wyprawią wierzchnią w postaci tynku wapiennego. Elewacja północno-wschodnia z wejściem do zakrystii, Elewacja południowo-zachodnia, Elewacja południowo-wschodnia, Elewacja północno-zachodnia wymagają remontu gdyż widoczne są miejscowe zawilgocenia i odpadające tynki, zawilgocenia w strefie cokołu, zniszczone tynki cokołu spękania oraz spore ubytki tynku oraz elementów ozdobnych. Widoczne zniszczenia na drewnianych wieżach kościoła. Zniszczone żaluzje okien i odpadające tynki dzwonnicy. Elewacje znajdują się w złym stanie.

Kolorystyka elewacji pozostawiona oryginalna. Cokół w kolorze GRANIT 30 (ciemnoszary), Na wszystkie elewacje zastosowana zostanie farba dyspersyjno – sylikatowa SYLITOL NQG CAPAROL, ściany elewacji w kolorze GRANIT 50 (jasnoszary), detale, gzymsy i profile 
w kolorze białym – kolor INDECO-PLUS WEIB.

Sposób dostosowania do warunków wynikających z wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Informacje dostosowania parametrów zawarte w pkt. 5 opisu do projektu zagospodarowania działki.

- CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Parametry cerkwi:

- kubatura:	1500 m3

- wysokość obiektu:	6/14 m

- długość obiektu:	28,36 m

- szerokość obiektu:	15,40m

- powierzchnia zabudowy:	324,00 m2

- ilość kondygnacji:	jedna nadziemne

Parametry dzwonnicy:

- kubatura:	235,98 m3

- wysokość obiektu:	9 m

- długość obiektu:	5,10 m

- szerokość obiektu:	5,10 m

- powierzchnia zabudowy:	26,22 m2

- ilość kondygnacji:	dwie nadziemne

Zestawienie powierzchni:

Nie dotyczy.

Szczegółowe zestawienie powierzchni:

Nie dotyczy.

Inne dane niezbędne do stwierdzenia zgodności usytuowania obiektu 
z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej:

Opis dotyczący warunków ochrony przeciwpożarowej, w tym usytuowania obiektów zawarty w pkt 13. opisu do projektu architektoniczno-budowlanego.

- OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

Nie dotyczy, istniejący zespół cerkiewny wpisany do rejestru zabytków województwa przemyskiego pod numerem rejestru A-395.

- LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

W przedmiotowych budynkach znajduje się jeden lokal użytkowy.

- LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

- OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA 
Z OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Nie dotyczy.

- PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE

Nie dotyczy.

- ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

Nie dotyczy.

- ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Nie dotyczy.

- ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCE UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Nie dotyczy.

- DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Nie dotyczy.

- WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 
a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz pod nadzorem osób do tego uprawnionych.

Stosowane materiały muszą posiadać znak B – oznakowania materiałów budowlanych w systemie krajowym, lub CE – ocenę zgodności z unijnymi Dyrektywami Unii Europejskiej, świadectwo dopuszczenia (aprobata techniczna) lub deklarację Zgodności.

- KOŃCOWE UWAGI OGÓLNE

- Wszystkie materiały wykończenia zastosowane w całej inwestycji muszą posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z polskimi normami 
i przepisami – znak B lub CE.

- Roboty prowadzić zgodnie z polskimi normami, polskim prawem, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHO oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, budownictwo ogólne” i projektem.

Projekt wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi. Szczegóły wykonawcze należy sprecyzować na etapie budowy.

UWAGA:

Wszystkie prace przeprowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, a także w oparciu o karty techniczne 
i instrukcje stosowanych materiałów budowlanych i produktów, w tym też konsultacje technologiczne.

W trakcie robót montażowych należy wykonać zabezpieczenie montowanych elementów konstrukcji poprzez odpowiednie zwiatrowania czy podparcia w celu zapewnienia ich stabilności w trakcie robót montażowych.

Projektowała:							                   Sprawdziła:

architektura                                                                                                  architektura

RYSUNKI